Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024.1112 t.j.).

Planowane zadanie będzie polegało na rozbudowie drogi powiatowej nr 1784T Jadowniki-Ambrożów położonej na terenie  gminy Pawłów obręb 0010 Jadowniki oraz obręb 0026 Stary Jawór powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie.

Inwestycja przewiduje rozbudowę drogi polegającej na wydzieleniu pasa drogowego pod drogę o szerokości 10-35m – w związku z powyższym będzie realizowana w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ZRID.

Początek inwestycji znajduje się w msc. Jadowniki na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 752 (Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy). Następnie droga przebiega przez miejscowości Stary Jawór, Nowy Jawór i łączy się w msc. Ambrożów z drogą wojewódzka nr 756 (Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica).

Teren realizowanego przedsięwzięcia znajduje się na działkach:

Obręb: 0010 Jadowniki – działki nr: 201; 228/8; 228/7; 228/3; 230; 225/1; 229; 231; 233; 235; 237; 269/4; 269/1; 270/1; 271; 272; 295/1; 295/2; 311; 379/4; 385; 388; 392/2; 395; 399; 403; 404/2; 409; 413; 417; 431/1; 431/2; 438; 443; 448; 452; 457/2; 457/1; 458; 462; 467; 471; 475/2; 475/1; 479; 483; 488; 492; 496; 500; 506; 507; 514; 519; 576; 522/1; 522/2; 524; 528/1; 528/2; 46; 47; 49/1; 49/2; 50; 48; 531/1; 530; 225/2; 523; 521/2; 521/1; 518; 516; 513; 510; 505; 582; 491; 487; 482; 478; 474/2; 470; 466/1; 461/1; 455; 451; 447; 442; 437/1; 434; 430; 416; 412/2; 412/3; 408; 402/1; 398/1; 394; 391/2; 387/1; 384; 378; 224/5; 224/4; 224/3; 221/1; 220/4; 220/3; 220/1; 219; 218; 216/2; 216/1; 216/3; 215/2; 215/1; 270/4; 392/1; 404/1; 527/5; 527/7; 527/8; 529/1; 533; 425/4; 425/1; 425/3

Obręb: 0026 Stary Jawór działki nr: 46; 47; 49/1; 49/2; 50; 48

Obszar przyległy do inwestycji tworzą zabudowania mieszkaniowe, gospodarstwa rolne wraz z użytkami rolnymi, łąkami oraz ogrodami. Użytki rolne zaliczane głównie jako grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), niewielkie sady. Wzdłuż pasa drogowego rosną drzewa i krzewy, w przypadku kolizji z projektowanymi elementami  pasa drogowego planuje się wycinkę drzew w niezbędnym zakresie. Nawierzchnia w stanie istniejącym posiada liczne pęknięcia oraz ubytki. Inwestycja przewiduje między innymi przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni w celu uzyskania parametrów ok. od  5,00m – 7,0m. Rozbudowa drogi nie zmieni układu sieci drogowej, realizacja zadania ma na celu modernizację istniejącej infrastruktury oraz dostosowaniu minimalnych parametrów drogi zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozbudowa będzie się odbywała metodami tradycyjnymi, będą używane maszyny robocze (koparka, ładowarka i samochody ciężarowe). Zagęszczanie i ubijanie podłoża modernizowanej drogi będzie prowadzone z użyciem lekkich zagęszczarek i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z projektem, a stosowne materiały będą odpowiadać polskim normom określającym normatywy materiałowe dopuszczające je do obrotu na rynku. Ilości wykorzystywanych zasobów naturalnych w tym surowców mineralnych zastosowanych do niwelacji terenu jak i podbudowy a także innych zasobów jak  woda, energia określi ściśle projekt budowlany. Wykorzystanie w/w czynników niezbędnych do wykonania robót budowlanych w określonej technologii nie będzie odbiegać od ilości normatywnych.

Stan projektowy rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej:

- kategoria drogi: droga powiatowa,

- klasa techniczna: Z

- kategoria ruchu: KRII-KRIII,

- długość projektowanego odcinka ok. 2,0km,

- prędkość projektowa: 40-80km/h,

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy lub jednostronny,

- obciążenie nawierzchni – 115kN/oś,

- przebudowa poboczy, zjazdów i skrzyżowań,

- nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości ok. 5,0-7,0 mb

- wykonanie przystanków autobusowych,

- budowa/przebudowa chodnika o szer. 1,0-3,0m,

- budowa pobocza o szerokości 0,75m-1,25m ,

- budowa/przebudowa/remont odwodnienia w postaci rowów otwartych lub  krytych, kanalizacji deszczowej lub zbiorników odparowujących, przepustów,

- budowa/przebudowa przepustów pod zjazdami,

- budowa/przebudowa przepustów pod drogą,

- w razie potrzeby przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową drogi (linie energetyczne, telekomunikacyjne, oświetlenie, wodociągi, gazociągi i kanalizacji sanitarnej).

Planowane zadanie ma rozwiązać istniejące problemy i przyczynić się do:

- poprawy  stanu infrastruktury drogi powiatowej,

- poprawy poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego oraz samochodowego,

- upłynnienia  niwelety drogi do wartości zgodnej z przepisami,

- korekty nienormatywnych łuków poziomych,

- korekty nienormatywnych spadków poprzecznych jezdni,

- budowy poboczy,

- przebudowy systemu odwodnienia zapewniającego właściwy  odbiór wód opadowych z drogi,

- uporządkowania terenu  w granicach pasa drogowego,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, wibracjami, emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz powstawaniem odpadów. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, w km ok. 0+111 droga powiatowa przecina ciek niewyróżniony; w stanie istniejącym pod drogą zlokalizowane są dwa przepusty betonowe, które planowane są do rozbiórki – w ich miejscu powstaną umocnione przepusty z rur PEHD o długości ok. 11 m. Zgodnie z uzupełnieniem Kip, planowane prace nie spowodują zasypywania i zanieczyszczenia ww. cieku niewyróżnionego. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z okresowym zajęciem terenu – miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego. Jak wynika z uzupełnienia Kip, zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo – sprzętowe zostaną zlokalizowane na terenie przekształconym antropogenicznie, w odległości minimum 50 m od cieków i zbiorników niewyróżnionych, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni. Teren ten po zakończeniu prac należy przywrócić do możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziaływała będzie przede wszystkim na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne. Inwestycja przebiega przez tereny rolne i zadrzewione oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Tereny podlegające ochronie akustycznej w karcie informacyjnej zostały zaklasyfikowane jako tereny zabudowy zagrodowej. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku od drogi – wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla ww. terenu chronionego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) wynoszą 65 dB w porze dziennej oraz 56 dB w porze nocnej. Mając na uwadze przewidywane natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, strukturę rodzajową pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w ww. rozporządzeniu.

Analizowana droga z uwagi na określone w uzupełnieniu Kip natężenie ruchu pojazdów, nie powinna także spowodować ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczających powietrze. W dokumentacji oceniono, że wielkości imisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie z koniecznością odprowadzania wód opadowych i/lub roztopowych z planowanej inwestycji powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do planowanego systemu odwodnienia. Biorąc pod uwagę klasę drogi oraz natężenie ruchu pojazdów nie przewiduje się, aby wody opadowe lub roztopowe zawierały zanieczyszczenia w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Przyjęty sposób odprowadzania wód nie może powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów i prac utrzymaniowych drogi. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), tzn. odpady należy selektywnie magazynować na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. Analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/), obszarami zagrożenia powodziowego (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP),

- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych.

Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

Zgodnie z Kip, w obrębie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów rolnych i zadrzewionych, przewiduje się możliwość występowania na terenie inwestycyjnym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie gatunków zwierząt, w tym ptaków pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w kraju związanych z krajobrazem leśnym i rolniczym.

Przedmiotowa droga znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją droga zostanie poprowadzona po istniejącym śladzie drogi powiatowej, bez znaczącej zmiany niwelety i nie będzie stanowić nowego elementu w krajobrazie. Biorąc pod uwagę strukturę i natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, lokalna migracja zwierząt odbywać się będzie jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z „Poradnika projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (Rafał T. Kurek) takie rozwiązania mogą być stosowane w przypadku dużych i średnich zwierząt przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 10 000 pojazdów/dobę. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, by inwestycja oddziaływała znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze.